BAO CAO DO AN IOT SMART HOME

Mo phong Wokwi ESP32 - MQTT - Firebase - ReactJS

| Hang muc | Noi dung |
| --- | --- |
| De tai | He thong Smart Home doc cam bien va dieu khien 8 thiet bi tu dong |
| Nen tang phan cung | ESP32 mo phong tren Wokwi |
| Backend | Node.js Express, MQTT client, Firebase Admin SDK |
| Frontend | ReactJS + TypeScript, Firebase Realtime Database |
| Ban cap nhat | Them logic 8 thiet bi, Manual override, khoa van gas an toan va canh bao GAS DANGER nhap nhay |

Tom tat thay doi kien truc Manual Mode khong chi dieu khien den chinh nua, ma cho phep dieu khien den, mai hien, cua so, quat, may hut am, coi nguoi la, coi gas va van gas. Rieng van gas bi khoa mo khi gas dang vuot nguong.

# 1. Muc tieu he thong

Mo phong mot nha thong minh co doc nhiet do, do am, gas, anh sang, mua va chuyen dong.

Gui du lieu cam bien tu ESP32 len MQTT, backend nhan MQTT va ghi vao Firebase.

Dashboard React lang nghe Firebase realtime de hien thi thong so va trang thai canh bao.

Cho phep nguoi dung chuyen Auto/Manual va dieu khien 8 thiet bi trong nha qua dashboard.

Dam bao logic an toan: van gas tu dong khoa khi gas vuot nguong va khong cho mo thu cong khi dang canh bao.

# 2. Kien truc tong the sau khi chinh

Luong realtime chinh Wokwi ESP32 -> MQTT broker -> Backend Node.js -> Firebase Realtime Database -> React Dashboard React Dashboard -> Backend REST API -> MQTT broker -> Wokwi ESP32

| Lop | Thanh phan | Vai tro |
| --- | --- | --- |
| Perception | DHT22, MQ-2, LDR, rain button, PIR | Tao du lieu moi truong va trang thai su kien |
| Device | ESP32 | Doc cam bien, dieu khien GPIO, publish/subscribe MQTT |
| Network | MQTT broker HiveMQ | Truyen message giua ESP32 va backend |
| Middleware | Node.js backend | Nhan MQTT, ghi Firebase, nhan lenh REST tu dashboard |
| Data/UI | Firebase + React Dashboard | Luu trang thai realtime va hien thi giao dien |

# 3. Phan cung Wokwi va mapping chan

| Thiet bi | GPIO | Kieu du lieu | Y nghia |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT22 SDA | GPIO4 | Digital | Nhiet do va do am |
| MQ-2 AOUT | GPIO34 | ADC | Gia tri gas |
| LDR AO | GPIO35 | ADC | Cuong do anh sang |
| Rain button | GPIO18 | Input pullup | Mo phong trang thai mua |
| PIR OUT | GPIO19 | Digital | Phat hien chuyen dong |
| Den trong nha | GPIO2 | Output | Auto theo LDR hoac Manual tu dashboard |
| Mai hien tu dong | GPIO5 | Output | Mo ra khi mua, co the override o Manual |
| Coi canh bao nguoi la | GPIO16 | Output | Keu khi PIR phat hien chuyen dong |
| Coi canh bao gas | GPIO17 | Output | Keu khi gas vuot nguong |
| Quat lam mat | GPIO21 | Output | Bat khi nhiet do cao |
| Cua so tu dong | GPIO22 | Output | Dong khi mua, mo khi an toan |
| May hut am | GPIO23 | Output | Bat khi do am > 70% |
| Van gas an toan | GPIO25 | Output | Khoa khi gas vuot nguong; khong cho mo Manual khi nguy hiem |

# 4. Quy tac Auto va Manual

| Che do | Nguon dieu khien | Hanh vi |
| --- | --- | --- |
| Auto | ESP32 xu ly theo cam bien | Tu cap nhat 8 thiet bi: den, mai hien, cua so, quat, hut am, coi nguoi la, coi gas, van gas |
| Manual | Dashboard -> Backend REST -> MQTT -> ESP32 | Nguoi dung override tung thiet bi, nhung van gas khong duoc mo khi gasWarning = 1 hoac gas > 2000 |

Nguyen tac an toan van gas Khi gas vuot nguong, he thong tu dong khoa van gas va bat canh bao. Dashboard, backend va ESP32 deu co lop chan rieng, nen lenh mo van gas se bi tu choi khi dang co GAS DANGER.

# 5. MQTT topics, Firebase paths va API

| Kenh | Ten | Huong | Noi dung |
| --- | --- | --- | --- |
| MQTT | smarthome/sensors/data | ESP32 -> Backend | temperature, humidity, gas, light, rain, motion, trang thai 8 thiet bi, warning, mode |
| MQTT | smarthome/devices/status | ESP32 -> Backend | lamp, awning, window, fan, dehumidifier, securityAlarm, gasAlarm, gasValve, mode |
| MQTT | smarthome/mode/control | Backend -> ESP32 | { mode: auto ¦ manual } |
| MQTT | smarthome/devices/control | Backend -> ESP32 | Payload 0/1 cho tung thiet bi; vi du { awning: 1 } |
| Firebase | smarthome/current | Backend -> Firebase -> Web | Du lieu cam bien hien tai va trang thai output dang publish |
| Firebase | smarthome/devices/status | Backend -> Firebase -> Web | Trang thai 8 thiet bi va mode hien tai |
| API | POST /api/mode | Web -> Backend | Doi Auto/Manual |
| API | POST /api/control | Web -> Backend | Dieu khien thiet bi o Manual; chan mo van gas khi dang nguy hiem |

# 6. Thay doi trong source code

| File | Noi dung da chinh |
| --- | --- |
| frontend/src/lib/types.ts | Mo rong DeviceControl va DeviceStatus cho 8 thiet bi |
| frontend/src/lib/database.ts | Normalize Firebase schema moi, fallback tu LED field cu neu du lieu cu con ton tai |
| frontend/src/components/SmartHomeDashboard.tsx | Panel Auto/Manual hien 8 thiet bi; GAS DANGER co animation nhap nhay |
| backend/src/routes/controlRoutes.js | POST /api/control chap nhan cac thiet bi moi va chan mo gasValve khi gas nguy hiem |
| backend/src/mqttClient.js | Backfill du lieu thiet bi khi MQTT payload con o format cu |
| frontend/esp32/smart_home.ino | Them logic Auto/Manual cho 8 output va khoa van gas an toan |
| frontend/esp32/diagram.json | Them LED mo phong cua so, may hut am va van gas tren Wokwi |

# 7. NV3 - Demo mot vai duong di cua luong du lieu

Demo 1: Gas vuot nguong MQ-2 AOUT -> ESP32 analogRead(GPIO34) gasValue > 2000 -> gasWarning = 1 -> gasLed = 1 ESP32 publish smarthome/sensors/data va smarthome/devices/status Backend subscribe MQTT -> saveCurrentData() va saveDeviceStatus() Firebase smarthome/current + smarthome/devices/status thay doi React subscribeToTelemetry() -> Metric Gas doi mau canh bao, Tong canh bao = Dang co canh bao

Demo 2: Nhan nut mua tren Wokwi Rain button GPIO18 duoc nhan -> rainStatus toggle ESP32 dat rain = 1 va rainLed = 1 ESP32 publish sensors/status qua MQTT Backend ghi Firebase -> Dashboard StatusTile Nut rain hien Dang mua

Demo 3: Dieu khien thiet bi trong nha tu dashboard Nguoi dung bam Manual -> POST /api/mode -> ESP32 doi mode. Khi bam tung nut thiet bi -> POST /api/control -> backend publish smarthome/devices/control -> ESP32 cap nhat GPIO va publish lai smarthome/devices/status.

Demo 4: Logic tu dong va GAS DANGER O Auto, ESP32 tu bat/tat 8 thiet bi theo cam bien. Khi gas > 2000 hoac gasWarning = 1, dashboard hien GAS DANGER nhap nhay, coi gas bat va van gas bi khoa. Lenh mo van gas o Manual bi chan o ca UI, backend va ESP32.

# 8. Ket luan

Kien truc moi mo rong tu dieu khien den chinh sang nhom 8 thiet bi trong nha.

Cac thiet bi tu dong co the chay theo cam bien o Auto va duoc override o Manual khi an toan.

Backend dong vai tro bridge MQTT - Firebase - REST API ro rang hon.

Dashboard tach ro khu cam bien, khu thiet bi va canh bao GAS DANGER nhap nhay khi gas vuot nguong.

# 9. Bo sung logic 8 thiet bi trong nha

He thong sau cap nhat khong con chi dieu khien den chinh. Dashboard co mot panel Auto/Manual gom 8 thiet bi trong nha. O Auto, ESP32 tinh trang thai output tu cam bien. O Manual, nguoi dung co the tac dong tung thiet bi qua Firebase va MQTT, dong thoi van gas luon duoc uu tien an toan.

| Thiet bi | Field Firebase/MQTT | Auto | Manual |
| --- | --- | --- | --- |
| Den trong nha | lamp | Bat khi light < 2000 | Bat/tat tu dashboard |
| Mai hien tu dong | awning | Mo ra khi rain = 1 | Keo ra/thu vao |
| Cua so tu dong | window | Dong khi mua, mo khi khong mua | Mo/dong cua so |
| Quat lam mat | fan | Bat khi temperature > 35 C | Bat/tat quat |
| May hut am | dehumidifier | Bat khi humidity > 70% | Bat/tat may hut am |
| Coi canh bao nguoi la | securityAlarm | Bat khi motion = 1 | Bat/tat coi |
| Coi canh bao gas | gasAlarm | Bat khi gas > 2000 | Bat/tat coi gas |
| Van gas an toan | gasValve | Khoa khi gas > 2000 | Chi duoc mo khi khong co GAS DANGER |

Luu y reset Firebase sau khi doi schema Nen xoa nguyen node smarthome/devices/status va smarthome/control de tranh du lieu cu thieu field. Khong can xoa smarthome/logs neu muon giu lich su canh bao. Sau khi Wokwi va backend chay lai, status se duoc tao lai day du theo schema moi.